附件：

一、技术需求

18吨纯电动洗扫车参数（5辆）

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃料种类/排放标准 | 纯电动 |
| 2 | 电机功率（kw） | ≥180 |
| 3 | 车辆尺寸（长×宽×高）（mm） | ≤9220×2500×3070 |
| 4 | 总质量（kg） | ≥18000 |
| 5 | 额定质量（kg） | ≥4980 |
| 6 | 整备质量（kg） | ≤12850 |
| 7 | 接近角/离去角（°） | ≤18/13 |
| 8 | 前悬/后悬（mm） | ≥1270/2280 |
| 9 | 轴距（mm） | ≥4900 |
| 10 | 洗扫宽度（m） | ≥3.5 |
| 11 | 最大作业能力 ( m2/h) | ≥70000 |
| 12 | 垃圾箱容积（m³) | ≥5 |
| 13 | 清水箱容积（m³) | ≥8 |
| 14 | 电池容量（kwh） | ≥260 |
| 15 | 采用清水箱前置、垃圾箱后置的布置方式，整体结构紧凑，维修方便；垃圾箱采用304不锈钢板制成，防腐性能好，整体外观新颖大气。 |  |
| 16 | 侧扫刷系统接地压力采用弹簧调节方式，工作时可根据路面状况随时调整扫刷接地压力，减少扫刷磨损；扫盘遇到坚固障碍时，具有自动避让功能。 |  |

18吨纯电动多功能抑尘车参数（1辆）

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃料种类/排放标准 | 纯电动 |
| 2 | 电机功率（Kw） | ≥160 |
| 3 | 车辆尺寸（长×宽×高）（mm） | ≤10390×2540×3350 |
| 4 | 总质量（kg） | ≥18000 |
| 5 | 额定质量（kg） | ≥6450 |
| 6 | 整备质量（kg） | ≤11360 |
| 7 | 接近角/离去角（°） | ≤16/12 |
| 8 | 前悬/后悬（mm） | ≥1430/2320 |
| 9 | 轴距（mm） | ≥4500 |
| 10 | 喷雾俯仰角度（°） | -10～60 |
| 11 | 喷雾回转角度（°） | -90～90 |
| 12 | 箱体公告容积（m³) | ≥8.4 |
| 13 | 鸭嘴冲洗宽度（m） | ≥10 |
| 14 | 对冲冲洗宽度（m） | ≥24 |
| 15 | 后洒水宽度（m） | ≥14 |
| 16 | 电池容量（kwh） | ≥210 |
| 17 | 底盘采用纯电动底盘；水泵和阀门性能稳定可靠，启闭自如。 |  |
| 18 | 箱体采用高强度耐腐蚀钢板，质量结实，耐用，抗疲劳，耐腐蚀等优点。 |  |

# 二、商务条款

（一）售后服务要求

（1）货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品；整车免费质量保证期为一年，电池、电机、电控系统质保期为八年或20万公里（以先到为准）（相关标准大于招标文件要求的，按相关标准执行）。质量保证期自采购人（或其授权代表）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算。

（2）质量保证期自采购人（或其授权代表）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算，终身维修。

（3）质量保证期内维护项目正常运行的服务方式为由中标人派人员到设备使用现场维修。

（4）在质量保证期内，中标人接到故障通知后 12 小时响应，24 小时内到现场排除故障。质保期内中标人需提供电话热线技术支持，如通过电话无法解决，则需派技术人员赴现场解决，提供 7×24 小时即时响应服务，所有服务方式均为中标人上门服务（特殊要求除外），即由中标人派技术人员到采购人及用户使用现场维修维护，并且全部设备提供 7×8 小时在线技术支持。

（5）协助车辆挂牌（上户）、包送车的临时保险、包送车、提供车辆上牌的含税的机动车统一发票。

（二）交货时间：签订合同后 10个工作日内完成供货及安装调试合格。

（三）付款方式：所有车辆交付使用并验收合格后支付合同金额的95%，剩余5%在项目验收合格一年后付清。

（四）交货包装

1.供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商负责。

2.供应商交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书、易损件清单、备品备件清单、第三方检测报告、标准操作规程、维护保养规程等等。

3.供应商提供的全部货物所有附件必须都配备齐全，所供货设备外包箱注明用户信息，原厂设备完整，不得折封，以上参数如有不符直接退货。

4.如果供应商没有按照合同规定或采购人同意延长的时间交货，每延期一天，按合同总金额的1%交付违约金；如果供应商在达到最高限额（合同总额5%）后仍不能交付的，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由供应商承担；因质量问题延期交付设备时，按延期交付产品处理。

（五）安装、验收

1.供应商在交货截止时间（或采购方规定的时间）内交货，有关运输和保险的一切费用由供应商承担。所有货物运抵现场并验收合格后的日期为交货日期。

2.货物到现场后，采购人（或其授权代表）、供应商组织相关人员共同对到货货物的数量、外观、包装质量、技术资料等进行检查；

3.货物供货完成以后，在7个工作日内由采购人或组织技术专家或委托第三方专业机构对货物依照谈判文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予签收；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件（一式四份）；全部技术资料等应当在验收合格后移交用户单位（业主）。验收时如发现货物的质量、性能不符合采购文件规定标准的，本项目采购人有权在货物验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由供应商承担；

4.交付验收标准：依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合谈判文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；

5.供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件；

6.在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

7.对于不合格的货物，供应商必须在7个工作日里及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

（六）其它要求

1、供应商应该认真咨询、实地勘察，了解标的现状，并仔细阅读本次招标所提供的相关资料及特别规定。供应商参加投标，即表明供应商对标的的情况和特别规定的认可，投标成功后不得以未咨询或对标的不了解而提出异议或反悔。

2、成交供应商应保证采购人在中华人民共和国使用成交供应商所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商承担一切与之有关的责任。

3、成交供应商在履行合同时，应按照民法典用工，若出现员工不符合办理“五项保险”条件时，成交供应商应给予上述员工办理有关“商业保险中的意外伤害险”，且意外伤害险所赔付的保额不得低于当期工伤保险的赔付额。

4、成交供应商在履行合同期间，应对成交供应商（或其雇佣人员）的疏忽、故意或过失而造成采购人的直接或间接损失、第三者的财产损失及安全责任事故等负责，并承担相应费用。

5、其他未尽事宜可在合同中约定。

三、评标办法

1、评分方法:综合评分法（总分100分），评分细则（计分办法保留两位小数，四舍五入）

1.1 计分细则如下：

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

| 细则 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 1、价格分采用低价优先法计算、即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价、其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算∶投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，计算价格分数时四舍五入取小数点后两位。 2、若投标人投标价格超出采购预算，则该投标人被视为无效投标。 3、投标人应结合实际情况合理进行报价，如评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求其在现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，投标人不能证明其报价合理的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30分 |
| 技术分 （54分） | 1、投标人满足招标文件第三章 二、技术需求得36分。任一条不满足，作无效标处理。 评审依据∶提供"技术需求响应/偏离表"加盖投标人公章。并同时提供国家工信部网站车辆公告截图复印件加盖投标人公章佐证，车辆公告无法体现的则提供参数确认函加盖投标人公章。 | 36分 |
|  | 2、技术优越性（18分）： 1、投标的纯电动洗扫车的轴距在4900mm的基础上每增加100mm得2分，以此类推，最多得6分。 2、投标的纯电动洗扫车的前悬/后悬在1270mm/2280mm的基础上每分别增加50mm得2分，以此类推，最多得6分。 3、投标的纯电动多功能抑尘车的轴距在4500mm的基础上每增加200mm得2分，以此类推，最多得6分。 评审依据：提供国家工信部网站车辆公告截图复印件加盖投标人公章佐证。 | 18分 |
| 商务分（16分） | 投标人完全满足招标文件第三章 三、商务条款得12分。任一条不满足，作无效标处理。 评审依据∶提供"商务条款响应/偏离表"加盖投标人公章。 | 12分 |
|  | 认证证书 投标产品制造商获得“质量管理体系认证”、“环境管理体系认证”、“职业健康安全管理体系认证”、“能源管理体系认证”的得4分，缺一项扣1分。 评审依据：提供有效期内的认证证书复印件加盖投标人公章。 | 4分 |